LEI Nº. 931/99

Dispõe sobre as obras de infra-estrutura básicas necessárias a implantação de loteamentos rurais no município de Estiva-MG.

O povo do Município de Estiva, através de seus representantes aprova, e eu, o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A implantação de loteamentos rurais no Município de Estiva – MG, obedecerá as seguintes diretrizes:

I – área mínima do terreno: 1500 m2 (um mil e quinhentos metros quadrados);

II – frente mínima para a rua (testada): 30m (trinta metros);

III – largura mínima da rua: 11m (onze metros) sendo 7,50 m (sete metros e meio) destinados a pista de rolamento e 1,75m (um metro e setenta e cinco centímetros) de passeio para cada lado da rua;

IV – rampa máxima para as ruas: 12% (doze por cento);

V – as ruas deverão possuir meio fio e sarjetas, alem de pavimentação do tipo asfalto, bloquetes, bica corrida ou cascalho.

VI – canalização das águas pluviais, quando estas prejudicarem ruas e estradas existentes, em conformidade com os critérios traçados para cada caso, pelo Departamento de obras e Engenharia do Município de Estiva – MG.

VII – instalação de sistema de esgotamento sanitário, admitindo – se a utilização de fossas sépticas em terrenos elevados e não sujeitos a inundações.

Art. 2º - Além dos requisitos relacionadas no artigo no artigo anterior, o loteamento deverá possuir sistemas de abastecimento de água potável e de energia elétrica.

Art. 3º - A implantação do loteamento rural será precedida de requerimento expresso dirigido à Prefeitura Municipal

Parágrafo Primeiro – Referido requerimento será acompanhado de termo de compromisso de realização de obras, onde o interessado relacionara, alem das obras existentes, as a construir, com menção aos prazos, formas e demais condições de execução.

Parágrafo segundo – Havendo apresentação de Termo de compromisso de realização de obras, será dada em garantia da execução das obras, a caução de 25% (vinte e cinco por cento) do total da área a ser loteada, cujos lotes serão de livre escolha da Prefeitura Municipal em função de cada obra a ser executada.

Art. 4º - Por ocasião do requerimento de aprovação, o interessado deverá apresentar ainda os projetos acompanhados de laudo de impacto ambiental, passado por autoridade competente, plantas, memorial descritivo contendo denominação, área, limites, situação e outras características do imóvel.

Art. 5º - Os projetos deverão conter especificações para proteção de mananciais, patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico. Assim definidos por lei, reservando área para a implantação de equipamentos e serviços comunitários.

Art. 6º - Aplicam-se a presente lei, no que couber, as disposições contidas na Lei Municipal nº 87, de 24/04/95, e da Lei Federal nº 6766, de 19/12/79.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estiva, 04 de agosto de 1999.

Dr Agenicio de Oliveira

Prefeito Municipal